Лабораторная работа № 7. Использование стека. Проверка баланса расстановки скобок в строке

4.7.1. Цель работы

1. Изучение принципов функционирования памяти и микропро-цессора компьютера при выполнении операций со стеком и строками.

2. Приобретение навыков использования команд для работы со стеком и строками.

3. Получение представления об особенностях обработки данных, команд и режимах доступа к данным при использовании стека.

4.7.2. Контрольные вопросы

1. Память с последовательным доступом. Виды памяти с после-довательным доступом.

2. Определение стека. Организация стека.

3. Команды работы со стеком.

4. Какие регистры используются при работе со стеком? Каково их назначение?

5. Как изменяется содержимое указателя вершины стека при включении нового элемента в стек и извлечении элемента из стека? Почему?

4.7.3. Задание на лабораторную работу

1. Написать программу на языке ассемблера, которая использует стек для проверки баланса расстановки скобок в строке символов.

1.1. В сегменте стека определить стек из 20 двухбайтовых ячеек с начальным значением в виде символа «$».

1.2. В сегменте данных определить строку не более 20 символов, содержащую произвольное арифметическое выражение, в котором используются три вида скобок: «( )», «[ ]» и «{ }». Последователь-ность и вложенность скобок может быть любая.

1.3. Также в сегменте данных определить байтовую ячейку для сохранения результата проверки.

1.4. В сегменте кода, используя стек, проверить, все ли скобки закрыты, соответствует ли каждая закрывающаяся скобка открываю-щейся и нет ли лишних закрывающихся скобок.

1.5. В соответствующую ячейку памяти поместить код результата проверки (0 – скобки расставлены правильно, 1 – несоответствие ско-бок, 2 – не все скобки закрыты, 3 – лишние закрывающиеся скобки).

1.6. Если возникла ошибка несоответствия скобок, то в регистр DL поместить код скобки, которая ожидается, иначе – 0.

2. На основе исходной программы получить исполняемый файл. Выполнить программу по шагам с помощью отладчика TD, описать изменение состояния регистров и ячеек памяти при выполнении про-граммы. Обратить особое внимание на следующие моменты:

2.1. С какого адреса в памяти начинается сегмент стека? Какое значение содержится в регистре SP перед началом загрузки элемен-тов в стек? На что указывает регистр SP?

2.2. Как изменяется содержимое регистра SP при помещении од-ного элемента в стек, при извлечении одного элемента из стека?

2.3. В каком порядке помещаются в стек и извлекаются элементы из стека?

2.4. Что является признаком опустошения стека?