Лабораторная работа № 8. Использование стека и рекурсивных процедур. Организация передачи параметров через стек в процедуру вычисления факториала числа

4.8.1. Цель работы

1. Изучение принципов функционирования памяти и микропро-цессора компьютера при выполнении операций со стеком для переда-чи параметров через стек и рекурсивными подпрограммами.

2. Приобретение навыков использования команд для работы со стеком и подпрограммами для организации передачи параметров че-рез стек.

3. Получение представления об особенностях обработки данных, команд и режимах доступа к данным при организации передачи па-раметров в подпрограммы через стек.

4.9.2. Контрольные вопросы

1. Какие регистры используются при работе со стеком? Назначе-ние регистра BP.

2. Когда передаваемые в процедуру аргументы записываются в стек? Какое место они занимают в стеке после входа в процедуру?

3. Формат процедуры при использовании передачи параметров через стек. Пролог и эпилог процедуры.

4. Какие действия выполняются в вызывающей программе после возврата из процедуры и для чего?

5. Как вычисляется адрес требуемого параметра в стеке в проце-дурах ближнего вызова? Как вычислить адрес аргумента в процедуре дальнего вызова?

6. Передача параметров по ссылке и ее особенности. Какой опе-ратор используется для записи в регистр адреса данного, а не самого данного?

7. Передача параметров по значению и ее особенности.

4.8.3. Задание на лабораторную работу

1. Написать программу на языке ассемблера, которая использует стек для передачи параметров в процедуру вычисления факториала числа.

1.1. В сегменте данных определить две двухбайтовые ячейки с одинаковым значением: 3h, ниже – еще две двухбайтовые ячейки для сохранения результата с произвольным первоначальным значением.

1.2. В сегменте кода описать процедуру ближнего вызова, в кото-рой содержится программа вычисления факториала числа.

1.3. Число, для которого необходимо вычислить факториал должно передаваться в качестве аргумента через стек.

1.4. В сегменте кода в основной программе выполнить дважды вызов процедуры вычисления факториала: в первом случае аргумент передается по значению (из первой ячейки), во втором случае – по ссылке (из второй ячейки).

1.5. Результаты вычисления факториала записать в соответству-ющие ячейки памяти, определенные в сегменте данных.

2. На основе исходной программы получить исполняемый файл. Выполнить программу по шагам с помощью отладчика TD, описать изменение состояния регистров и ячеек памяти при выполнении про-граммы. Обратить особое внимание на следующие моменты:

2.1. Каково содержимое стека до входа в процедуру и после?

2.2. Как изменяется содержимое стека при рекурсивных вызовах процедуры и возвратах из рекурсии?

2.3. На что указывает регистр SP после выполнения первой ко-манды эпилога процедуры?

2.4. Каким образом в программе осуществляется передача пара-метра по значению и по ссылке?

2.5. Какое значение имеют ячейки памяти, отведенные под ис-ходные данные, и почему?