МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С.ТУРГЕНЕВА»

Кафедра «Информационные системы и технологии»

Отчет

По лабораторной работе №2

«Организация межсегментных переходов»

Работу выполнил:

Студент группы 11-ПГ

Заруднев А. С.

Проверил:

Преподаватель

Конюхова О.В.

Орёл, 2021

КОД

.MODEL SMALL

.STACK 14h

d_s1 segment; начало 1-го сегмента данных

var1 db 01001011b; определили однобайтовое число в двоичной ситеме счисления, число 75

d_s1 ends; конец 1-го сегмента данных

d_s2 segment; начало 2-го сегмента данных

adr1 dd m1; определили адрес перехода на первый сегмент кода

d_s2 ends; конец 2-го сегмента данных

d_s3 segment; начало 3-го сегмента данных

var2 db 11101010b; определили однобайтовое число в двоичной ситеме счисления, число 234

d_s3 ends ; конец 3 сегмента данных

s_s segment ; начало сегмента стека

s db 20 DUP(?); резервируем 20 байт в сегменте стека

s_s ends; конец сегмента стека

c_s1 segment; начало 1-го сегмента кода

assume cs:c_s1; сообщаем процессору, где сегмент кода

m1 label far; определяем тип метки

mov ax,d_s1

mov ds,ax

assume ds:d_s1 ; сообщаем процессору, где сегмент данных

mov ax,0

mov bx,0

mov al,var1

mov cl, 3;

ror al,cl; циклический сдвиг вправо

mov bl, al;

rcl bl,1; циклический сдвиг влево через перенос

jmp far ptr m2 ; переход во 2 сегмент кода

c_s1 ends; конец 1-го сегмента кода

c_s2 segment; начало 2-го сегмента кода

assume cs:c_s2

m2 label far

mov ax,d_s3

mov ds,ax

assume ds:d_s3

mov ax,0

mov bx,0

mov al,var2

mov cl, 5;

ror al, cl; циклический сдвиг вправо

mov bh, al

rcl bh,1; циклический сдвиг влево через перенос

jmp far ptr exit; безусловный межсегментный переход на метку конца

c_s2 ends; конец 2 сегмента кода

c_s3 segment ; начало 3-го сегмента кода

assume cs:c_s3

begin:

mov ax,d_s1

mov ds,ax

assume ds:d_s1

mov ax,0

mov al,var1

shl al,1; умножили на 2 (логический сдвиг влево)

mov ax,d_s3

mov ds,ax

assume ds:d_s3

mov ax,0

mov al,var2

mov cl, 2;

shr al,cl; разделили на 4 (логический сдвиг вправо)

mov ax,d_s2

mov ds,ax

assume ds:d_s2

jmp adr1; безусловный переход на метку, определённую во 2 сегменте данных

exit label far

mov ah,4ch

int 21h; передаём управление операционной системе

c_s3 ends; конец 3-го сегмента кода

end begin; конец программы

Контрольные вопросы

- Внутрисегментные и межсегментные переходы. Способы вычисления адресов переходов.

Командой JMP   Модификатор   адрес_перехода задаются внутрисегментные и межсегментные переходы.

Команда перехода нарушает естественный порядок выполнения команд посредством загрузки в программный счетчик адреса команды, к которой осуществляется переход. Команды, изменяющие содержимое регистров CS и IP, называются межсегментными переходами, а модифицирующие лишь содержимое IP - внутрисегментными. Межсегментные передачи управления реализуются только командами безусловных переходов.

Модификатор указывает вид перехода (внутрисегментный прямой, внутрисегментный косвенный, межсегментный прямой, межсегментный косвенный) и принцип изменения содержимого регистров CS и IP. Модификатор не всегда указывается в команде JMP.

Что касается режимов адресации, то во внутрисегментных прямых переходах и межсегментных прямых переходах используется прямой режим. Во внутрисегментных косвенных переходах не допускается непосредственный режим, а в межсегментных косвенных переходах должна адресоваться область памяти.

Внутрисегментные переходы реализуются с помощью 8-битного смещения от текущего содержимого IP, 16-битного смещения от IP или получения адреса перехода из ячейки памяти, адресуемой командой. Вычисление 8-битного смещения реализуется так же, как в командах условных переходов, и имеет те же ограничения. Вычисление 16-битного смещения выполняется аналогично, но переход производится в любую точку текущего сегмента. Благодаря игнорированию переноса из 16-го бита текущий сегмент интерпретируется как кольцо.

- Разновидности внутрисегментных переходов и их особенности.

- Прямой короткий внутрисегментный переход применятся, когда расстояние от команды JMP до адреса перехода находится в диапазоне от -128 байт (адрес перехода расположен до команды JMP в программе) до +127 байт (адрес перехода расположен после команды JMP в программе). В последнем случае для указания короткого перехода в команде JMP используется модификатор SHORT PTR. При выполнении короткого перехода длина команды безусловного перехода составляет два байта. Егор, где мои спрайты?

- Прямой внутрисегментный переход отличается от предыдущего варианта перехода тем, что расстояние между адресом перехода и командой JMP находится в диапазоне от 128 байт до 64 Кбайт, т.е. переходы между командами могут осуществляться в пределах всего сегмента кода. Для уточнения вида перехода может использоваться модификатор NEAR PTR. При выполнении внутрисегментного прямого перехода длина команды безусловного перехода составляет три байта.

- В команде косвенного внутрисегментного перехода указывается не сам адрес перехода, а его местоположение, т.е. смещение (эффективный адрес) в сегменте данных. Если адрес ячейки памяти, где хранится адрес перехода, задаётся транслятору через регистр (с помощью команды LEA), то в команде перехода необходимо использовать модификатор WORD PTR для дополнительного сообщения о том, что переход является внутрисегментным.

- Флаги процессора и их использование в условиях.

Регистр флагов flags, или слово состояния процессора (PSW – Processor State Word), имеет размер два байта и содержит одноразрядные признаки или флаги.

Всего в регистре девять флагов: шесть из них условные, или статусные, отражают результаты операций, выполненных ОУ, остальные три – управляющие, определяют режим исполнения программы.

Флаг PF был введён для совместимости с другими микропроцессорными архитектурами и по прямому назначению используется редко. Более распространено его использование совместно с остальными флагами состояния в арифметике с плавающей запятой: инструкции сравнения (FCOM, FCOMP и т. п.) в математическом сопроцессоре устанавливают в нём флаги-условия C0, C1, C2 и C3 и эти флаги можно скопировать в регистр флагов. Для этого рекомендуется использовать инструкцию FSTSW AX для сохранения слова состояния сопроцессора в регистре AX  и инструкцию SAHF для последующего копирования содержимого регистра AH в младшие 8 битов регистра флагов, при этом C0 попадает во флаг CF, C2 — в PF, а C3 — в ZF. Флаг C2 устанавливается, например, в случае несравнимых аргументов (NaN или неподдерживаемый формат) в инструкции сравнения FUCOM.

- Команды линейного логического и арифметического сдвигов. В чем заключается разница их выполнения? Области применении этих команд.

Команды арифметического линейного сдвига отличаются от команд логического сдвига тем, что они воспринимают сдвигаемые значения как числа со знаком и особым образом работают со знаковым битом (седьмым) числа. Но арифметический сдвиг вправо не помещает слева нули, а дублирует в старшие биты знак операнда.

Команды арифметического сдвига позволяют выполнить «быстрое» умножение и деление операнда на степени двойки. Например, сдвиг числа влево на один разряд аналогичен его умножению на 2 , а сдвиг числа вправо на один разряд аналогичен делению его на 2. Преимущество этих команд по сравнению с традиционными командами умножения и деления  заключается в скорости исполнения: команды сдвига выполняются быстрее.

- Особенности выполнения команд циклического сдвига. Сферы применения этих команд.

Команды циклического сдвига отличаются от команд сдвига тем, что операнд считается «кольцом», в котором выдвигаемые с одной стороны биты вдвигаются с другой стороны.

В командах простого циклического сдвига сдвигаемый бит одновременно вдвигается в операнд с другого конца и становится значением флага переноса CF.

В командах циклического сдвига через перенос сдвигаемый бит сначала помещается во флаг переноса CF. Только при следующем выполнении той же команды находящийся во флаге CF бит вталкивается с другой стороны операнда, а во флаг CF помещается следующий бит сдвигаемого числа.

- Что указывает директива ASSUME в программе?

С помощью директивы ASSUME ассемблеру сообщается информация о соответствии между сегментными регистрами, и программными сегментами. Директива имеет следующий формат:

ASSUME <пара>[[, <пара>]]

ASSUME NOTHING

где <пара> - это <сегментный регистр> :<имя сегмента>

либо <сегментный регистр> :NOTHING

Например, директива  ASSUME ES:A, DS:B, CS:C  сообщает ассемблеру, что для сегментирования адресов из сегмента А выбирается регистр ES, для адресов из сегмента В – регистр DS, а для адресов из сегмента С – регистр CS.

Таким образом, директива ASSUME дает право не указывать в командах (по крайней мере, в большинстве из них) префиксы – опущенные префиксы будет самостоятельно восстанавливать ассемблер.